Тема: Настройка протоколов динамической маршрутизации RIP v2 и OSPF

1) Для заданной на схеме schema-lab5 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров

выполнить планирование и документирование адресного пространства и назначить статические адреса всем устройствам.

nb! Каждое соединение маршрутизатора с маршрутизатором - это отдельная сеть.

Таблица адресации:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Зона / Сеть

R4	f1/0 (к PC2)	192.168.2.1	/24	RIP LAN

f0/0 (к R5)	192.168.45.1	/24	RIP Link

R5	e2/0 (к PC1)	192.168.1.1	/24	RIP LAN

f1/0 (к R4)	192.168.45.2	/24	RIP Link

f0/0 (к R1)	192.168.15.2	/24	RIP Link

R1	f1/0 (к R5)	192.168.15.1	/24	Граница RIP

f0/0 (к SW1)	10.0.0.1	/24	Граница OSPF Area 0

R2	f1/0 (к SW1)	10.0.0.2	/24	OSPF Area 0

f0/0 (к R6)	10.0.26.1	/24	OSPF Area 2

R3	f1/0 (к SW1)	10.0.0.3	/24	OSPF Area 0

e2/0 (к R7)	10.0.37.1	/24	OSPF Area 2

f0/0 (к R8)	10.0.38.1	/24	OSPF Area 1

R6	f0/0 (к R2)	10.0.26.2	/24	OSPF Area 2

f1/0 (к R7)	10.0.67.1	/24	OSPF Area 2

e2/0 (к PC3)	172.16.3.1	/24	OSPF LAN

R7	f1/0 (к R6)	10.0.67.2	/24	OSPF Area 2

f0/0 (к R3)	10.0.37.2	/24	OSPF Area 2

e2/0 (к PC4)	172.16.4.1	/24	OSPF LAN

R8	f0/0 (к R3)	10.0.38.2	/24	OSPF Area 1

f1/0 (к PC5)	172.16.5.1	/24	OSPF LAN

PC1:

ip 192.168.1.2/24 192.168.1.1

PC2:

ip 192.168.2.2/24 192.168.2.1

PC3:

ip 172.16.3.2/24 172.16.3.1

PC4:

ip 172.16.4.2/24 172.16.4.1

PC5:

ip 172.16.5.2/24 172.16.5.1

R5:

enable

conf t

interface Ethernet2/0   ! (Проверьте, к какому порту подключен PC1)

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown            ! <--- Самая важная команда

exit

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.15.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.45.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

Write

R4:

enable

conf t

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.45.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Write

R1:

enable

conf t

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Write

R2:

enable

conf t

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.26.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

Write

R3:

enable

conf t

interface Ethernet2/0

ip address 10.0.37.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.38.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.0.3 255.255.255.0

no shutdown

exit

Write

R6:

enable

conf t

interface Ethernet2/0

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.26.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.67.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Write

R7:

enable

conf t

interface Ethernet2/0

ip address 172.16.4.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.37.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.67.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

Write

R8:

enable

conf t

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.38.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 172.16.5.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Write

2) Настроить протокол динамической маршрутизации RIP v2 для области, указанной на схеме schema-lab5.

configure terminal

R4:

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.168.2.0

network 192.168.45.0

R5:

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.168.1.0

network 192.168.45.0

network 192.168.15.0

R1:

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.168.15.0

3) Настроить протокол динамической маршрутизации OSPF для зон 0, 1, 2. Зону 1 настроить как полностью (nb!) тупиковую.

Area 0: R1, R2, R3 (интерфейсы к свитчу).

Area 2: R2 (право), R6, R7, R3 (право).

Area 1 (Totally Stubby): R3 (низ), R8.

configure terminal

R1:

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

Do write

R2:

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.26.0 0.0.0.255 area 2

Exit

Do write

R3:

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.37.0 0.0.0.255 area 2

network 10.0.38.0 0.0.0.255 area 1

area 1 stub no-summary

Do write

! (nb!) Настройка Totally Stubby для зоны 1

R8:

router ospf 1

router-id 8.8.8.8

network 10.0.38.0 0.0.0.255 area 1

network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 1

area 1 stub

Do write

! (nb!) Ответная настройка Stub

configure terminal

R6:

router ospf 1

network 10.0.26.0 0.0.0.255 area 2

network 10.0.67.0 0.0.0.255 area 2

network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 2

Do write

R7:

router ospf 1

network 10.0.26.0 0.0.0.255 area 2

network 10.0.67.0 0.0.0.255 area 2

network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 2

Do write

4) Настроить редистрибуцию маршрутов между протоколами RIP v2 и OSPF.

R1:

configure terminal

! 1. Вливаем RIP в OSPF

router ospf 1

redistribute rip subnets

exit

! 2. Вливаем OSPF в RIP

router rip

! metric 5 означает, что маршруты из OSPF будут видны в RIP как находящиеся в 5 хопах

redistribute ospf 1 metric 5

exit

5) Проверить работоспособность маршрутизации, выполнив ping VPC "все между всеми" (nb!: в обе стороны).

PC1 - > PC 2

ping 192.168.2.2

PC1 - > PC 3

ping 172.16.3.2

Pc 1 - > pc 4

ping 172.16.4.2

PC 1 -> PC 5

ping 172.16.5.2

Pc 5 -> pc 1

ping 192.168.2.2

Аналогично все каждый с каждым ПК могут передавать друг другу сообщения.

6) Перехватить в wireshark сообщения протоколов RIP v2 и OSPF, идентифицировать их тип и содержание.

линк между R4 и R5. Там ходит чистый RIP.

Start capture

Перехвачен пакет RIPv2 Response. Адрес назначения 224.0.0.9 (мультикаст). В теле пакета содержится список маршрутов и метрика (количество хопов), что подтверждает работу дистанционно-векторного протокола:

Command: Response (2) — Это значит, роутер посылает свою таблицу маршрутизации соседу.

IP Address: Внутри будут перечислены сети (например, 10.0.0.0, 172.16.0.0).

Metric: Число хопов (например, 1, 2 или 5).

Перехват OSPF

на линке R3 — R8 (Area 1)

Перехвачен пакет OSPF Hello. Адрес назначения 224.0.0.5. В заголовке видно Area ID: 0.0.0.1. В поле Options флаг E-bit сброшен, что подтверждает настройку зоны как Stub (тупиковой):

7) Сохранить в отдельные файлы с префиксом rt_ и именем маршрутизатора таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов.

exit

terminal length 0

show ip route

- Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств.

Для роутеров и управляющего коммутатора:

show running-config

Для PC:

show ip