Добавление связей между ПК и Свичом

- Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

- Правой кнопкой мыши -> console

- Адрес не настроен

- На pc 1

- ip 192.168.1.1/24

- На pc 2

- ip 192.168.1.2/24

- Пингуем с пк 1:

- ping 192.168.1.2

- Перехватить трафик протокола arp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

- clear arp (сбрасываем кэш, т.к. компы знают mac адреса друг друга)

- Start capture

- Открывается wireshark

- Выполняю на pc 1
ping 192.168.1.2

- В верхней строке (строка фильтра):
arp

- Создать простейшую сеть, состоящую из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей

- IP-адрес, затем Шлюз, затем маска

- Pc 1 :

- ip 192.168.10.2 192.168.10.1 24

- Pc 2:

- ip 192.168.20.2 192.168.20.1 24

- Настройка роутера:

- enable                   ! Переход в привилегированный режим

- configure terminal       ! Переход в режим конфигурации

- ! Настройка ЛЕВОГО интерфейса (смотрящего на PC1)

- interface FastEthernet0/0    ! Введите имя вашего порта (f0/0, g0/0, e0/0)

- ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

- no shutdown                 ! ВАЖНО: Включить интерфейс

- exit

- ! Настройка ПРАВОГО интерфейса (смотрящего на PC2)

- interface FastEthernet1/0    ! Введите имя второго порта

- ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

- no shutdown                 ! Включить интерфейс

- exit

- Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

- Пинг с pc 1 на pc 2

- Пинг с pc 2 на pc 1:

- Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

- На обоих пк:

- clear arp

- На пк 1:
ping 192.168.20.2

- PC1 ищет MAC-адрес шлюза (10.1), а не конечного получателя.

- Нашел mac-адрес шлюза

- ICMP Request

- Time to live (TTL) = 64

- ICMP Reply

- Time to live (TTL)  = 63

- Ответ пришел от далекого PC2, но физически провод, по которому он прилетел к PC1, подключен к Роутеру. Поэтому отправителем на уровне "железа" (MAC) числится Роутер.