1) Для заданной на схеме schema-lab2 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров

настроить протокол STP, назначив явно один из коммутаторов корневым настройкой приоритета

Настройка Layer2Switch-1 (Корневой коммутатор) в консоли

enable

configure terminal

hostname Layer2Switch-1

! Включаем режим PVST (Per-VLAN Spanning Tree) - стандарт для Cisco

spanning-tree mode pvst

! === КЛЮЧЕВАЯ КОМАНДА ЗАДАНИЯ ===

! Устанавливаем приоритет 4096 (меньше дефолтного 32768),

! чтобы этот свитч выиграл выборы Root Bridge.

spanning-tree vlan 1 priority 4096

! Настройка портов, идущих к другим коммутаторам (uplinks/downlinks)

! Настраиваем первую четверку портов

interface range g0/0 - 3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

! Настраиваем вторую четверку портов

interface range g1/0 - 3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

! Сохраняем

do write

Настройка других коммутаторов:

Настройка Layer2Switch-2

! На Layer2Switch-2

enable

configure terminal

hostname Layer2Switch-2

! Включаем STP

spanning-tree mode pvst

! Настраиваем все порты как Trunk (e0-e7)

interface range g0/0 - 3, g1/0 - 3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

do write

Настройка Layer2Switch-3, 4 и 5 (Коммутаторы доступа):

! На Layer2Switch-3 (повторить на 4 и 5)

enable

configure terminal

! Не забудьте менять имя: hostname Layer2Switch-3 (или 4, 5)

spanning-tree mode pvst

! 1. Настройка транков вверх (порты e0-e3)

interface range g0/0 - 3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

! 2. Настройка портов к компьютерам (порты e4-e5)

interface range g1/0 - 1

switchport mode access

! Включаем PortFast, чтобы комп подключался мгновенно, не ожидая STP

spanning-tree portfast edge

no shutdown

exit

do write

ip 192.168.1.1/24

ip 192.168.1.2/24

ip 192.168.1.3/24

ip 192.168.1.4/24

ip 192.168.1.5/24

ip 192.168.1.6/24

2) Проверить доступность каждого с каждым всех персональных компьютеров (VPCS), результаты запротоколировать

3) На изображении схемы отметить BID каждого коммутатора и режимы работы портов (RP/DP/blocked) и стоимости маршрутов, результат сохранить в файл

4) При помощи wireshark отследить передачу пакетов hello от корневого коммутатора на всех линках (nb!), результаты включить в отчет

Root Bridge Priority: Должно быть 4096

Root Bridge System ID: MAC-адрес вашего Layer2Switch-1

Bridge Identifier: (Кто отправил этот пакет)

Должен совпадать с Root Identifier.

SWITCH 2 - > SWITCH 3

Root Identifier:

Здесь по-прежнему данные Layer2Switch-1 (Priority 4096).

Bridge Identifier:

Здесь будут данные Layer2Switch-2 (Priority 32768).

Root Path Cost = 4

5) Изменить стоимость маршрута для порта RP произвольного назначенного (designated) коммутатора, повторить действия из п.3, результат сохранить в отдельный файл

выберем Layer2Switch-3.

В консоли Layer2Switch-3:

enable

configure terminal

! Выбираем порт, который сейчас является Root Port (идет к SW1)

! Согласно вашей схеме это g0/0 (или e0)

interface g0/0

! Увеличиваем стоимость маршрута для VLAN 1

spanning-tree vlan 1 cost 1000

! Если используете несколько портов в транке, повторите для g0/1

! interface g0/1

! spanning-tree vlan 1 cost 1000

End

Линк к SW1 (Cost 1000): Становится BLK (Blocked). Потому что путь слишком "дорогой".

Линк к SW2 (Cost 4+4=8): Становится RP (Root Port). Теперь трафик пойдет в обход через SW2

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

В консоли каждого коммутатора:

configure terminal

hostname Layer2Switch-1    (2/3/4/5)

Ctrl+z

terminal length 0

show running-config

7*) Опциональное задание: заменить STP на RSTP (IEEE 802.1w), повторить 1-6, отметить резервные порты в п.3 и п.5,

отличие работы протокола RSTP от протокола STP в п.4