1) Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров

настроить на коммутаторах логическую топологию используя протокол IEEE 802.1Q, для передачи пакетов VLAN333 между

коммутаторами использовать Native VLAN

На каждом коммутаторе выполняю:

enable

configure terminal

! Создаем VLAN 20

vlan 20

name VLAN_20

exit

! Создаем VLAN 333

vlan 333

name VLAN_333

Exit

Настройка для Layer2Switch-1 и Layer2Switch-2:

configure terminal

! Выбираем все порты, ведущие к другим коммутаторам

! (Проверьте диапазоны портов, обычно это g0/0-3 и g1/0-3)

interface range g0/0 - 3, g1/0 - 3

! Указываем инкапсуляцию (обязательно)

switchport trunk encapsulation dot1q

! Включаем режим транка

switchport mode trunk

! === ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЯ nb! ===

! Делаем VLAN 333 "нативным" (немаркированным) на транке

switchport trunk native vlan 333

no shutdown

exit

write

Настройка коммутаторов доступа (Layer2Switch-3, -4, -5)

configure terminal

! 1. Настройка транков (вверх к ядру)

interface range g0/0 - 3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

! Обязательно указываем Native VLAN, чтобы он совпадал с настройкой на ядре!

switchport trunk native vlan 333

no shutdown

exit

! 2. Настройка порта для левого ПК (VLAN 20)

! (Уточните номер порта, например e4 или g1/0)

interface g1/0

switchport mode access

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast edge

no shutdown

exit

! 3. Настройка порта для правого ПК (VLAN 333)

! (Уточните номер порта, например e5 или g1/1)

interface g1/1

switchport mode access

switchport access vlan 333

spanning-tree portfast edge

no shutdown

exit

write

2) Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать

Настройка IP-адресов

VLAN 20:

PC1: ip 192.168.1.1/24

PC3: ip 192.168.1.3/24

PC5: ip 192.168.1.5/24

VLAN 333:

PC2: ip 192.168.1.2/24

PC4: ip 192.168.1.4/24

PC6: ip 192.168.1.6/24

Попытка связи между VLAN 20 и VLAN 333

PC 1 -> PC 3 успешно

PC 1 -> PC 4 неуспешно

PC 1 -> PC 6 не успешно

PC 1 -> PC 5 успешно

Все ip находятся в одной подсети, но от PC 1 к PC с VLAN = 20 пинг передает пакеты, а к PC с VLAN = 333 пакеты не доходят.

Значит VLAN изолированы.

3) Перехватить в WireShark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать

Перехват на магистральном линке между коммутаторами 1 и 3

Перехват пакета С ТЕГОМ (VLAN 20)

В консоли pc 1 :
ping 192.168.1.5

После Ethernet II должен появиться дополнительный слой:

802.1Q Virtual LAN

ID: 20

Следовательно трафик маркируется.

Перехват пакета БЕЗ ТЕГА (Native VLAN 333)

Слоя 802.1Q Virtual LAN — НЕТ.

Это доказывает, что трафик VLAN 333 передается как Native (немаркированный)

4) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

В консоли каждого коммутатора:

configure terminal

hostname Layer2Switch-1    (2/3/4/5)

Ctrl+z

terminal length 0

show running-config

5*) Опциональное задание: Добавить в схему маршрутизатор, подключенный к коммутаторам Layer2Switch1 и Layer2Switch2, настроить через него маршрутизацию между VLAN

Полезная информация: избыточные физические каналы можно поместить в отдельные VLAN и обойтись без STP