Тема: Настройка протокола DHCP

1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров

выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам

и динамическое конфигурирование адресов для VPC.

! Настройка R1

enable

configure terminal

hostname R1

! 1. Настройка интерфейса LAN 1 (Влево)

interface FastEthernet0/0

description Link_to_LAN1

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

! (nb!) Команда для пересылки DHCP-запросов на сервер R2:

ip helper-address 192.168.30.2

no shutdown

exit

! 2. Настройка интерфейса LAN 2 (Вправо)

interface FastEthernet2/0

description Link_to_LAN2

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

! (nb!) Тоже пересылаем запросы на R2:

ip helper-address 192.168.30.2

no shutdown

exit

! 3. Настройка интерфейса LAN 3 (Вверх к R2)

interface FastEthernet1/0

description Link_to_R2

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

do write

! Настройка R2

enable

configure terminal

hostname R2

! 1. Настройка физического интерфейса (к R1)

interface FastEthernet0/0

description Link_to_R1

ip address 192.168.30.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

! 2. (nb!) Настройка статической маршрутизации

! R2 должен знать, что сети 10.0 и 20.0 находятся за R1 (192.168.30.1)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.30.1

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.1

! 3. Настройка DHCP пула для LAN 1

ip dhcp pool POOL_LAN1

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

dns-server 8.8.8.8

! (Опционально) Исключаем адрес шлюза из раздачи

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1

exit

! 4. Настройка DHCP пула для LAN 2

ip dhcp pool POOL_LAN2

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.1

dns-server 8.8.8.8

! (Опционально) Исключаем адрес шлюза из раздачи

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1

exit

do write

На всех PC(1-4):

ip dhcp

Save

- Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

Конфигурация R2

- enable

- configure terminal

- hostname R2

- ! 1. Исключаем адреса шлюзов (интерфейсов R1) из раздачи,

- ! чтобы DHCP не выдал их компьютерам случайно.

- ip dhcp excluded-address 192.168.10.1

- ip dhcp excluded-address 192.168.20.1

- ! 2. Создаем пул для LAN 1 (Левая сеть)

- ip dhcp pool LAN1_POOL

- ! Указываем сеть и маску

- network 192.168.10.0 255.255.255.0

- ! (nb!) Шлюз по умолчанию - это адрес R1 в сети LAN1, а не R2!

- default-router 192.168.10.1

- ! DNS-сервер (опционально, но полезно)

- dns-server 8.8.8.8

- exit

- ! 3. Создаем пул для LAN 2 (Правая сеть)

- ip dhcp pool LAN2_POOL

- network 192.168.20.0 255.255.255.0

- ! (nb!) Шлюз по умолчанию - это адрес R1 в сети LAN2

- default-router 192.168.20.1

- dns-server 8.8.8.8

- exit

- ! 4. (nb!) Настройка обратной маршрутизации

- ! R2 должен знать, где находятся сети 10.0 и 20.0, чтобы отправить DHCP OFFER/ACK.

- ! Шлюзом выступает R1 (192.168.30.1)

- ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.30.1

- ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.1

- exit

- Write

Команда выводит статистику по настроенным пулам адресов.

Мы видим наличие пулов POOL_LAN1 и POOL_LAN2.

Параметр Leased addresses: 2 в каждом пуле означает, что сервер успешно выдал 2 IP-адреса в первой сети и 2 IP-адреса во второй сети.

Значит запросы от клиентов дошли до сервера, и сервер смог отправить ответ обратно

192.168.10.2 и 192.168.10.3 — это адреса, выданные компьютерам PC1 и PC2 в LAN1.

192.168.20.2 и 192.168.20.3 — это адреса, выданные компьютерам PC3 и PC4 в LAN2.

Тип назначения Automatic подтверждает, что адреса получены по протоколу DHCP.

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями

на маршрутизаторе R2:

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.30.1

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.1

ip route — команда глобальной конфигурации для добавления статической записи в таблицу маршрутизации.

192.168.10.0 (и 20.0) — Сеть назначения

255.255.255.0 — Маска подсети

192.168.30.1 — Адрес следующего перехода

Поле IP/MASK содержит адрес из диапазона LAN1 (192.168.10.x), что соответствует настроенному пулу.

Поле GATEWAY указывает на маршрутизатор R1 (192.168.10.1), что верно.

Поле DHCP SERVER показывает реальный адрес сервера R2 (192.168.30.2), находящегося в удаленной сети.

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

Для проверки связи между различными подсетями выполняется пинг с компьютера в LAN 1 (PC1) на компьютер в LAN 2 (PC2).

ping 192.168.10.3

Для проверки связи между различными подсетями выполняется пинг с компьютера в LAN 1 (PC1) на компьютер в LAN 2 (PC3),

Для проверки связи между различными подсетями выполняется пинг с компьютера в LAN 1 (PC1) на компьютер в LAN 2 (PC4).

Аналогично выполняется пинг между всеми PC.

5) Перехватить в wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями

DHCP Discover

R1 перехватил этот запрос и переслал его R2.

Source / Destination: IP адрес R1 (192.168.30.1) -> IP адрес R2 (192.168.30.2). это Unicast, а не Broadcast, так как работает Relay.

Message type: Boot Request (1)

Relay agent IP address (giaddr): 192.168.10.1.

ажное поле. R1 вставил сюда свой IP-адрес из сети LAN1. Благодаря этому полю R2 понимает, из какого пула (POOL_LAN1) нужно выдать адрес.

Option 53 (DHCP Message Type): Discover.

DHCP Offer (Предложение)

R2 (192.168.30.2) -> R1 (192.168.30.1).

Message type: Boot Reply (2)

Your (client) IP address: 192.168.10.2 (Предлагаемый адрес).

Relay agent IP address: 192.168.10.1 (Кому вернуть ответ).

Option 53: Offer.

Option 3 (Router): 192.168.10.1 (Шлюз по умолчанию для клиента).

DHCP Request (Запрос на получение)

R1 -> R2.

Message type: Boot Request (1)

Option 53: Request.

Option 50 (Requested IP Address): 192.168.10.2.

Комментарий: Клиент официально просит закрепить за ним этот адрес.

DHCP ACK (Подтверждение)

R2 -> R1.

Message type: Boot Reply (2)

Option 53: ACK.

Комментарий: С этого момента адрес официально выдан клиенту, и заносится в таблицу dhcp binding на сервере.

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

Консоль каждого устройства:

#

terminal length 0

show running-config

На всех PC:

show ip

Полезная информация: возможно, что вам потребуется DHCP Relay